| Dvopolni elementi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Združena referentna usmjerenja |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zadovoljena referentna usmjerenja |  |  | Nezadovoljena referentna usmjerenja |  |
| Otpor | Simbol |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I |  |  | it= u(t)R |  |  | it=- u(t)R |  |
|  | U |  |  | ut=R∙i(t) |  |  | ut= -R∙i(t) |  |
| Kapacitet | Simbol |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I |  |  | it=Cdu(t)dt |  |  | it= -Cdu(t)dt |  |
|  | U |  |  | ut= 1C-∞tiτdτ=uc0+1C0tiτdτ |  |  | ut=-1C-∞tiτdτ=-uc0-1C0tiτdτ |  |
| Induktivitet | Simbol |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I |  |  | it= 1L-∞tuτdτ= iL0+1Lotuτdτ |  |  | it=-1L-∞tuτdτ= -iL0-1Lotuτdτ |  |
|  | U |  |  | ut=Ldi(t)dt |  |  | ut=-Ldi(t)dt |  |
| Laplaceova transformacija kapaciteta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Us=1sCIs+uc0s |  |  | Is=sCUs-Cuc(0) |  |
| Laplaceova transformacija induktiviteta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Is=1sLUs+iL0s |  |  | Us=sLIs-LiL(0) |  |
| Impedancija kapaciteta: ZC=1sC |  |  |  |  |  |  | Impedancija induktiviteta: ZL=sL |  |
| Četveropolni elementi |  |  |  |  |  |  |  |
| Element |  |  |  |  |  |  | Definicijske jednadžbe |
| Transformator |  | Točkice na istoj strani |  |  |  |  | u1t= L1di1dt+Mdi2dt |
|  |  |  |  |  |  |  | u2t= L2di2dt+Mdi1dt |
|  |  | Točkice na suprotnim stranama |  |  |  |  | u1t= L1di1dt-Mdi2dt |
|  |  |  |  |  |  |  | u2t= L2di2dt-Mdi1dt |
|  |  | - Preznak M određen položajem točkica - Ponekad umjesto međuinduktiviteta zadan koeficijent veze: k=ML1L2 - k po apsolutnom iznosu uvijek manji od jedinice: 0<k<1 - transformator s k=1 naziva se perfektni transformator |  |  |  |  |  |
| Idealni transformator |  | Točkice na istoj strani |  |  |  |  | u1t=n∙ u2(t) |
|  |  |  |  |  |  |  | i1t=-1ni2(t) |
|  |  | Točkice na suprotnim stranama |  |  |  |  | u1t=-n∙ u2(t) |
|  |  |  |  |  |  |  | i1t=1ni2(t) |
|  |  | - n – omjer transformacije |  |  |  |  |  |
| Girator |  | - |  |  |  |  | u1t=r ∙ i2(t) |
|  |  |  |  |  |  |  | u2t= -r ∙ i1(t) |
|  |  | - r – pozitivna i realna konstanta koja ima dimenziju Ω |  |  |  |  |  |
| Negativni konverter |  |  |  |  |  |  | u1t= k1 ∙ u2(t) |
|  |  |  |  |  |  |  | i2t= k2 ∙i1(t) |
|  |  |  |  |  |  |  | k= k1 ∙ k2 |
|  |  |  | - k – omjer konverzije, realna konstanta |  |  |  |  |
|  |  |  | Element |  |  | Model |  |
| Operacijsko pojačalo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Definicijske jednadžbe: u3=A∙(u2-u1) i2=i1=0 A→∞ - Za potrebe analize – ulazne stezaljke su na istom potencijalu (prividni kratki spoj) - Ulazi imaju beskonačan otpor – ulazne struje jednake nuli |  |  |  |  |
| Strminsko pojačalo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Definicijski jednadžbe: i3=gm∙(u2-u1) i2=i1=0 - Za potrebe analize – ulazni i izlazni otpor beskonačan (ulazne struje jednake nuli) - gm konstanta koja ima dimenziju Siemensa i naziva se strminom |  |  |  |  |
| Strujni prijenosnik (CCII-Current conveyor) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Definicijske jednadžbe: ux=uy iy=0 iz=ix - y – naponski ulazni signal uy; iy=0 - z – strujni izlazni signal iz - x – naponski izlazni signal ux ili strujni ulazni signal ix |  |  |  |  |
| Operacijsko pojačalo sa strujnom povratnom vezom |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Definicijske jednadžbe: ux=uy iy=0 iz=ix u0=uz - y – naponski ulazni signal uy;iy=0 - z – strujni izlazni signal iz - o – naponski izlazni signal u0 - x – naponski izlazni signal ux ili strujni ulazni signal ix |  |  |  |  |
| Transformacija otpora |  |  |  |  |  |  |  |
| - važno svojstvo idealnog transformatora, giratora i negativnog konvertera jest transformacija otpora |  |  |  |  |  |  |  |
| Idealni transformator |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Otpor RulT gledan sa priključnica 1-1' jednak je: RulT= -n2u2i2=n2R |  |  |  |  |  |
| Girator |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RulG=u1i1=-r2i2u2=r2R |  |  |  |  |  |
| Negativni konverter |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RulNK=u1i1=k1k2u2i2=-k1k2R |  |  |  |  |  |

| Primjeri mreža s operacijskim pojačalima |  |
| --- | --- |
| Naponski ovisni naponski izvor s negativnom konstantom pojačanja |  |
|  | uiz=-R2R1uul |
| Naponski ovisni naponski izvor |  |
|  | uiz=1+RARBuul |
| Naponski ovisan strujni izvor |  |
|  | iiz= 1R2uul - uz ispunjen uvjet R1R4=R2R3 |
| Jedinično pojačalo (naponsko slijedilo) |  |
|  | uiz=1∙uul |
| Girator |  |
|  | u1=R∙i2 u2=-R∙i1 |
| Strujno ovisni naponski izvor |  |
|  | u3=-R∙i1 |
| Negativni konverter |  |
|  | k1=1 k2=RARB u1=k1∙u2 i2=k2∙i2 |

| Transformacije izvora |  |  |
| --- | --- | --- |
| U →I |  | zadani ugi otpor R ig=ugR u Laplaceovoj domeni: Igs=Ug(s)R |
| I →U |  | zadani ig i otpor R ugt=ig∙R u Laplaceovoj domeni Ugs=Ig(s)∙R |
| U →I |  | zadani ugi kapacitet C igt=Cdug(t)dt u Laplaceovoj domeni: Igs=Ug(s)∙sC |
| I →U |  | zadani ig i kapacitet C ugt=1C0tigτdτ u Laplaceovoj domeni: Ugs=Ig(s)sC |
| U →I |  | zadani ugi induktiv. L igt=1L0tugτdτ u Laplaceovoj domeni Igs=Ug(s)sL |
| I →U |  | zadani igi induktiv. L ugt=Ldig(t)dt u Laplaceovoj domeni Ugs=Ig(s)∙sL |

| Primjer posmicanja izvora |  |
| --- | --- |
| Posmicanje naponskog izvora |  |
| Posmicanje strujnog izvora |  |

Theveninov teorem

- Napon UT naponskog izvora jednak je naponu na otvorenim priključnicama promatrane mreže.

- Impedancija ZT je jednaka impedanciji gledanoj sa prilaza mreže uz ugašene sve neovisne izvore (ovisni izvori ostaju u krugu) i uz početne uvjete na kapacitetima i induktivitetima jednake nuli.

Nortonov teorem

- Struja IN strujnog izvora jednaka je struji kroz kratko spojene priključnice promatrane mreže

- Admitancija YN je jednaka admitanciji gledanoj sa prilaza mreže uz ugašene sve neovisne izvore (ovisni izvori ustaju u krugu) i uz početne uvjete na kapacitetima i induktivitetima jednake nuli.

Teorem superpozicije

- odziv mreže koji je posljedica istovremenog djelovanja svih nezavisnih izvora, jednak je sumi prislnih odziva koje bi prouzrokovao svaki nezavisni izvor sam za sebe, ako bi djelovao u mreži za to vrijeme. (Drugim riječima, zaredom izjednačujemo s nulom sve nezavisne izvore osim jednoga; zavisni izvori ostaju upaljeni).

- Laplaceova transformacija Lft= 0∞e-stftdt

- Transformacija pariodične f-je s periodom T:    Fs=11-e-sT0Te-stftdt

- Teorem o konvoluciji:   f1*f2t≔ 0tfτ∙ft-τdτ→F1(s)∙F2(s)

| Tablica Laplaceovih transformacija |  |
| --- | --- |
| 1→1s | ft-a∙st-a→e-asF(s) |
| t→1s2 | f't→sFs-f(0) |
| tn→n!sn+1 | fnt→snFs-sn-1f0-sn-2f'0…-f(0) |
| sinωt→ωs2+ω2 | -t∙ft→F'(s) |
| cosωt→ss2+ω2 | -tn∙ft→Fn(s) |
| eat→1s-a | tn∙ft→-1n∙Fn(s) |
| δt→1 | ftt→ s∞Fsds |
| δnt→sn | 0tfτdτ→Fss |
| δt-a→e-as | fa∙t→1a∙F(sa) |
|  | e-at→F(s+a) |