ČVORIŠTE-točka u mreži na koju su spojene dvije ili više priključnica.

GRANA-element s dvije priključnice spojen na dva čvorišta mreže.

PRILAZ-par priključnica ili polova sa svojstvom da struja koja ulazi na jedan pol jednaka je struji koja izlazi kroz drugi (I=I’).

ELEMENTI ELEKTRIČNIH KRUGOVA:

DVOPOLI-elementi s 2 priključnice

ČETVEROPOLI-mreže sa 4 priključnice

DVOPOLI

Dvopolni pasivni elementi el. krugova su otpor, induktivitet i kapacitet.

OTPOR-R [Ω-ohm]

INDUKTIVITET-L [H-henry]

KAPACITET-C [F-farad]

Aktivni dvopoli su izvori funkcija pobude (naponski i strujni izvor).

NAPONSKI IZVOR-element na čijim priključnicama djeluje napon iznosa u(t), bez obzira na iznos struje.

STRUJNI IZVOR-element koji definira struju grane i(t), bez obzira na napon između njenih čvorišta.

ČETVEROPOLI

TRANSFORMATOR-dva induktiviteta koji su međuinduktivno vezani.

IDEALNI TRANSFORMATOR-je u definiran bezdimenzionalnim parametrom n-omjer transformacije

Idealni trafo mijenja vrijednost otpora.

GIRATOR

r-konstanta koja ima dimenziju otpora

Girator invertira vrijednost otpora.

NEGATIVNI KONVERTOR

k-omjer konverzije

Negativni konvertor mijenja predznak.

OVISNI IZVORI-su aktivni četveropoli, koji sadrže strujni ili naponski izvor ovisan o nekoj struji ili naponu u mreži.

NONI-Naponsko ovisni naponski izvor

SONI-Strujno ovisni naponski izvor

NOSI-Naponsko ovisni strujni izvor

SOSI-Strujno ovisni strujni izvor

OPERACIJSKO POJAČALO

THEVENINOV TEOREM

Svakoj linearnoj, vremenski nepro-mjenjivoj, aktivnoj mreži s jednim prilazom moguće je odrediti ekvivale-ntni dvopol koji se sastoji od jednog neovisnog naponskog izvora UT i jedne serijski spojene impedancije ZT

Napon UT naponskog izvora jednak je naponu na otvorenim priključnicama promatrane mreže.

Impedancija ZT je jednaka impedanciji gledanoj sa prilaza mreže uz ugašene sve neovisne izvore (ovisni izvori ostaju u krugu) i uz početne uvjete na kapacitetima i induktivitetima jedna-ke nuli.

NORTONOV TEOREM

Svakoj linearnoj, vremenski nepro-mjenjivoj, aktivnoj mreži s jednim prilazom moguće je odrediti ekvivale-ntni dvopol koji se sastoji od jednog neovisnog strujnog izvora IN i jedne paralelno spojene admitancije YN.

Struja IN strujnog izvora jednaka je struji kroz kratko spojene priključnice promatrane mreže.

Admitancija YN je jednaka admitanciji gledanoj sa prilaza mreže uz ugašene sve neovisne izvore (ovisni izvori ostaju u krugu) i uz početne uvjete na kapacitetima i induktivitetima jedna-ke nuli.

LAPLACEOVA TRANSFORMACIJA

KAPACITET-C

INDUKTIVITET-L

TABLICA LAPLACEOVIH TRANSFOR.

| F(s)=L[f(t)] | f(t) |
| --- | --- |
| 1s | S(t) |
| 1 | δ(t) |
| sn | δ(n)(t) |
| 1sn | tn-1n-1!*S(t) |
| n!sn+1 | tn*S(t) |
| 1s2 | t |
| e-τ*ss | S(t-τ) |
| 1s-a | eat*S(t) |
| 1s+a | e-at*S(t) |
| ωs2+ω2 | sin(ωt)*S(t) |
| ss2+ω2 | cos(ωt)*S(t) |
| ωs2-ω2 | sh(ωt)*S(t) |
| ss2-ω2 | ch(ωt)*S(t) |
| 1(s-a)n | tn-1n-1!*eat*S(t) |
| 1(s+a)n | tn-1n-1!*e-at*S(t) |
| 1b-a*(e-at-e-bt) | 1s+a*(s+b)*S(t) |
| 1a-b*(ae-at-be-bt) | ss+a*(s+b)*S(t) |
| 1a*e-bt*sin⁡(at) | 1(s+b)2+a2*S(t) |
| e-bt*(cosat-ba*sinat) | s(s+b)2+a2*S(t) |

Ako je F(s)   Lf(t*S(t)] tada je:

e-as*Fs   f(t-a)*S(t-a) , a>0

F(s+a)     e-at*ft*S(t)

F(s-a)     eat*ft*S(t)

TABLICA DERIVACIJA

TABLICA NEODREĐENIH INTEGRALA

GRAFOVI

Orijentacija temeljnog rezaprema smjeru pripadajuće stablene grane

4. TIPA PRIJENOSNIH FUNKCIJA:

ČETVEROPOLI: